总库各库区物资存放标准

总体要求：

各库区一楼摆放的货架1层，原则上不存放物资，或者仅存放不怕水淹的物资。

一、中小件区

总库中小件区存放物资长宽高、重量符合货架存放要求的中小件物资，物资存放的具体标准如下：

1.物资长宽高小于物料盒尺寸的物资优先放置物料盒内，物资高度不得超过物料盒边框上沿，距顶部距离应大于5cm；

2.物料盒内存放不同物资的，物资种类不超过3种，不同种类物资不得叠加存放；

3.单物料盒摆放不超出货架货位区域，物料盒内物资发完后统一回收至物料盒集中存放区域，货架不放置空物料盒；

4.若因物资超长需直接存放于货架时，长宽不得超出货位区域，物资堆码高度距上层货架横梁不得小于5cm；

5.直接存放于货架的物资应有厂家外包装或二次包装，避免实物裸露；

6.物资摆放需按照物资的大小、质量存放，做到大不压小，重不压轻；

7.货架、物料盒内外需保持干净、整洁，无残留包装材料，物料盒内无杂物；

8.库区货架上方有消防管道，货架顶层不存放物资；

9.原则上，存放于地面货位的物资应放置于托盘，货架一层不存放物资，如需存放，须设置货架离地40cm高度；

10.蓄电池类物资单独划区存放，存放位置临近总库值班室和仓库通道，便于日常值班和巡库人员巡查监管，存放区域视线开阔无遮挡，周边临近货位无易燃物资。

二、自动化立体库区

立体库区是对中小件区存储容量的补充和扩展，目前，郑东、中州大道、关陈、红石坡、河西、南环和圃田物资总库设立自动化立体库区，存放对温度无特殊要求，物资长宽高、重量符合托盘、货箱和货框存放要求的物资，具体标准如下：

1.立体库物资存放遵循“低重轻高”和“就近存放”原则。重量较大物资放置于立体库低层位置，重量较小物资放置于立体库高层位置；出入库频率较高物资放置于立体库操作台近端位置，新线立体库存放物资时优先使用一个堆垛巷道，便于物资收发；

2.存放于托盘的物资长宽不得超出托盘边缘，距边缘距离应大于5cm，物资高度不得超过限高界定，单体存放物资高度距离限高界定应大于10cm，堆码存放物资高度距离限高界定应大于20cm，物资堆码规则平整、受力均匀平衡，层数超三层须骑缝堆放，相邻层间箱体互压，防止偏斜倾倒；

3.存放于货箱的物资长宽不得超出货箱边缘，物资堆码高度不得超出货箱顶部，距顶部距离应大于5cm；

4.存放于货框的物资长宽不得超出货框边缘，距边缘距离应大于5cm，物资堆码高度不得超出货框顶部，距顶部距离应大于5cm；

5.单种物资长宽高尺寸小于物料盒时，装入物料盒内保存；

6.单种物资长宽高尺寸大于物料盒、直接存放于托盘、货箱和货框的物资应有厂家外包装或二次包装，避免实物裸露；

7.托盘、货箱和货框物资摆放需按照物资的大小、质量存放，做到大不压小，重不压轻；

8.托盘、货箱、货框及物料盒表面需保持干净、整洁，无残留包装材料，物料盒内无杂物；

9.单托盘、货箱和货框存储物资重量不得超过1000kg，物资装载时关注立体库电子称重仪数值，系统提示超重、立体库任务报错时及时调整物资；

10.接立体库归口部门（中心）通知不允许存放物资的货位，严禁存放物资。

11.立体库顶层原则上不存放物资，或者仅存放不怕水淋的物资。

三、空调库房

空调库房存放对温度、防静电有特殊要求且体积、重量适于放置中小型货架的精密仪器仪表、板卡类物资，存储物资主要为：

1.静电表、示波表、接地电阻测试仪、逻辑分析仪、震动采集分析仪等仪器仪表；

2.光模块、接口模块、工控机、工作站、信号发生器、以太网交换机等通信、信号专业备件；

3.主控板、测试板、电源板、数据采集卡、数显时间板等电路板卡；

4.监视器、液晶显示器、固态硬盘、打印机、摄像机等设备备件。

5.其它对温度、湿度有要求的物资（附清单）。

物资存放的具体标准如下：

1.按照物资的温湿度要求存放物资，有湿度存储要求的物资，入库时需用密封袋密封存储，巡查库区温度超过30℃、相对湿度超过60%时，开启空调进行降温除湿；

2.板卡等精密电子类备件，统一单独划定区域存放，并用防静电袋封装，库区备用防静电手套，放置于库区大门左侧墙壁透明文件袋内，以供出入库和盘点拿取物资时使用；

3.中小件物资放置物料盒内，大件物资长宽不得超出货位区域，物资堆码高度距上层货架横梁不得小于5cm；

4.直接存放于货架的物资应有厂家外包装或二次包装，避免实物裸露；

5.库区货架上方有消防管道，货架顶层不存放物资，阳光直射位置不存放物资；

6.其它存放要求同中小件区物资存放标准。

四、大件区

总库大件区存放物资长宽高、重量超过托盘、货厢尺寸，且不适合露天存放的大件物资，物资存放的具体标准如下：

1.根据物资的长宽、重量选择将物资存放于重型货架、悬臂式货架和地面货位；

2.存放于重型货架的物资长宽不得超出货架、托盘边缘，物资、托盘总高度距上层货架横梁不得小于20cm；

3.长度超过1m的条状、管状物资，如PVC管、角钢等，应存放于悬臂式货架，遵循上轻下重的原则摆放；

4.原则上，存放于地面货位的物资应放置于托盘，物资长宽不得超出托盘边缘，严格按照物资堆放层数要求叠放，实物或外包装不规则物资严禁堆码叠放；

5.货架、托盘及物资表面需保持干净、整洁，无残留包装材料。

五、材料棚

材料棚存放对环境、温湿度等无要求，体积、重量较大，适宜室外存放的物资，存储物资主要为：石材、槽式桥架、金属线槽、线缆绞线、镀锌钢管、彩钢板、汇流排、废旧物资等。

物资存放的具体标准如下：

1.物资长宽高尺寸小于托盘、仓储笼时，原则上放置于托盘和仓储笼内保存；

2.存放于托盘和仓储笼的物资长宽不得超出托盘和仓储笼边缘，物资堆码高度不得超出仓储笼顶部，距顶部距离应大于5cm；

3.存放物资应有厂家外包装或二次包装，避免实物裸露；

4.物资存放应预留搬运、装载通道，大宗电缆、光缆、绞线类物资按大小进行摆放；

5.橡胶类物资（除线缆外）不允许存放于材料棚内，防止老化损坏；

6.废旧物资必须设置隔离措施并进行标记。

六、料场

料场存放可露天存储、无环境要求的大型物资，存储物资为：钢轨、道岔等。

物资存放的具体标准如下：

1.存放场地应干燥、通风、排水良好，避免积水和泥泞，场地表面应平整，无其它杂物；

2.钢轨应按照型号和规格进行分类堆码，堆码时靠外侧一端应端头对齐；

3.使用垫木与地面隔离并分层堆放‌：钢轨应用垫木与地面隔离，并分层堆放。每层垫木的间距不应大于5米，且上行垫木应在同一垂线上‌。存放时不应改变钢轨原有曲直度。

4.钢轨堆放时，堆放高度不宜超过6层；

5.应定期通知使用部门对存放的钢轨进行保养。