Q/ZGYY

郑州轨道交通有限公司运营分公司企业标准

Q/ZGYY 00 G AJ011-2015

危险作业管理办法

A/1

2015-02-03发布

2016-05-15实施

郑州轨道交通有限公司运营分公司  发布

文本修订记录

| 首次编写日期 | 版本 | 编制 | 归口管理负责人 | 审核 | 批准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015.1.26 | A/0 | 高磊鹤 | 江先淮 | 汪国利 | 夏景辉 |

| 修订日期 | 版本 | 主要修订内容 | 修订人 | 归口管理负责人 | 审核 | 批准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015.9.15 |  | - 5.3.3.2.5控制中心大楼的二、三级动火作业由综合管理部与物业公司共同审批； - 修订为：控制中心调度票务部管辖区域二、三级动火作业由调度票务部审批；控制中心设施设备部管辖区域二、三级动火作业由设施设备部审批；车厂公共区域二、三级动火作业由综合管理部审批； | 高磊鹤 | 江先淮 | 汪国利 | 夏景辉 |
| 2015.9.15 |  | - 5.3.3.2.12作业单位应设置安全监护人，现场动火人员与现场安全监护人不得为同一人； - 修订为：作业单位应设置安全监护人，施工单位为外单位时，施工单位现场安全负责人和现场安全监控人可是同一人，现场动火人员与现场安全监护人不得为同一人；分公司作业配合部门指定一人作为分公司安全监护人。 | 高磊鹤 | 江先淮 | 汪国利 | 夏景辉 |
| 2015.9.15 |  | - 5.3.6动火完毕后，现场安全负责人应该与现场监护人共同对临时动火作业进行验收； - 修订为：动火完毕后，外单位现场安全负责人或现场安全监护人应该与分公司现场监护人共同对临时动火作业进行验收；运营内部施工时由分公司作业部门指定的安全监护人进行验收。 | 高磊鹤 | 江先淮 | 汪国利 | 夏景辉 |

目  次

前  言	2

1　范围	3

2　规范性引用文件	3

3　术语和定义	3

4　职责	4

5　管理内容及要求	4

6　报告和记录	10

前  言

本标准规定了郑州轨道交通有限公司运营运营分公司危险作业管理的控制要求。

—本标准由郑州轨道交通有限公司运营运营分公司提出。

—本标准由郑州轨道交通有限公司运营运营分公司安全技术部起草、解释。

—本标准由郑州轨道交通有限公司运营运营分公司企业发展部组织汇审。

—本标准主要起草人：高磊鹤

—本标准主要审核人：汪国利

—本标准主要签发人：夏景辉

危险作业管理办法

范围

本办法适用于郑州市轨道交通有限公司运营分公司（以下简称分公司）全体员工。目的是保证运营分公司生产活动过程中人身安全、消防安全、设备安全及行车安全。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

《中华人民共和国安全生产法》主席令（第13号）

《电力设备典型消防规程》DL5027-93

《电业安全工作规程》DL408-91

《起重机械安全规程》GB6067—1985

《机械设备防护罩安全要求》GB8196-1987

《特种作业人员安全技术与管理规则》GB5306—1985

《高处作业分级》GB3608—2008

《安全网》GB5425—1994

《安全带》GB6095—1985

《起重机械吊具与索具安全规程》LD48-1993

术语和定义

高处作业

在距坠落高度基准面2m或2m以上有可能坠落的高处进行的作业。

坠落高度基准面

通过可能坠落范围内最低处的水平面。

基础高度

以作业位置为中心，6m为半径，划出的垂直于水平面的柱形空间内的最低处与作业位置间的高度差。

[高处]作业高度

作业区各作业位置至相应坠落高度基准面的垂直距离中的最大值。

高处作业分级

一级高处作业高度为2-5m；二级高处作业高度为5-15m；三级高处作业高度为15-30m；特级高处作业高度为30m以上。

动火作业

是指因工作、施工需要在地铁区域内使用电焊、气割或明火烧接等方法进行的作业。

受限空间作业

进入管道、容器、地下室、地坑、井下、下水道或其他闭塞场所的作业。

职责

危险作业人员的职责

严格执行、落实有关安全措施，不违章作业。

服从现场管理人员的指挥，对于违章指挥有权拒绝。

正确使用和佩戴安全防护用具和用品。

监护人的职责

监督各项安全防护措施和应急措施的落实。

对违章作业及时纠正。

在发生危险时采取紧急救援措施。

对作业现场进行检查和清理。

安全责任人（作业负责人、安全管理员）的职责

提出并督促落实防护措施和应急措施。

组织进行安全教育。

加强对作业现场的检查与指导。

审批人员的职责

对安全防护措施和应急措施进行审查。

检查并督促各项措施的落实。

督促相关人员履行其职责。

管理内容及要求

高处作业安全规定

高处作业人员要定期体检。必须经安全教育培训取得高处作业合格证，凡患有高处作业禁忌症（如高血压、心脏病、癫痫病、手脚残疾、深度近视等）、年老体弱、疲劳过度、酒后人员等，禁止高处作业。

作业前，要先检查所用的登高工具和提升用具。（安全带、梯子、跳板、爬杆脚板、脚手架、安全网等）确认无误方可作业。

高处作业时必须系好安全带、安全帽。按照规定穿戴劳动保护用品，衣着灵便，衣袖、裤脚应扎紧，穿软底防滑鞋。

高处作业的现场要有足够的照明

在高处作业现场开始工作前或行走时，要先观察周围环境是否安全，有无孔洞未加盖板和临时防护措施。

作业前，要划出安全禁区，并设置明显标志，禁止无关人员进入。作业现场应设专人监护。

使用梯子时，认真执行《登梯作业安全规定》。

攀登时，做到手抓牢、脚踏实，精神集中，禁止站在不坚固的构架上工作，冬季应采取防滑措施。

上、下作业面时，工具应放入工具袋里，传递物件应用吊绳，严禁上下抛掷工具或器材。

高处作业区附近有带电体时，传递绳索应使用干燥的麻绳或尼龙绳，严禁使用金属绳。

高处作业时，原则上不允许立体交叉作业。

进行高处动火作业，必须清除下方易燃易爆物品。

站在吊板上工作时，不准站在吊板两端，避免吊板翘起使人从高处坠落。

高处作业时，不准把工具、器材等放在脚手架或建筑物边缘，防止坠落伤人。

遇有六级以上强风和恶劣天气时，禁止露天高处作业。若因抢险、抢修要求，必须采取有效安全措施。

工作结束后，应清点工器具，清扫作业现场。

特殊高处作业的危险区应设围栏及“严禁靠近”的警告牌。

在因工程和工序需要而产生的使人与物有坠落危险的洞口、井口等进行高处作业时，必须设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网等防护设施。

高处作业的审批

从事二级以上非常规性的高处作业单位必须填写《临时高处作业申请表》并办理《临时高处作业许可证》，落实安全防护措施，方可施工。《临时高处作业申请表》及《临时高处作业许可证》格式见执行记录表。

《临时高处作业许可证》审批人员需到作业现场确认安全措施后，方可批准高处作业。

二级以上高处作业前，施工现场人员应查验《临时高处作业许可证》和作业令，检查确认安全措施落实后，方可施工，否则有权拒绝施工作业。

高处作业的关键审批控制点为室安全员、室主任、部门三个层级，各单位按本单位实际情况比照此审批控制划分，确定具体审批人员。

一级高处作业：由施工负责人审核并确认有安全防范措施后，可实施。

二级高处作业：公司下属部门或外单位完成的作业，由作业部门或外单位施工主办配合部门提前二个工作日递交施工方案，填写《临时高处作业申请表》，经作业部门或主办配合部门室主任签名确认并签批《临时高处作业许可证》。如遇二级故障抢修高处作业，由作业部门填写《临时高处作业申请表》经室安全员或工班长确认后，告知室主任，由室安全员或工班长审批。

三级及特级高处作业：公司下属部门或外单位完成的作业，由作业部门或外单位施工主办配合部门提前二个工作日递交施工方案，填写《临时高处作业申请表》，经作业部门或主办配合部门室主任签名确认，部门主管领导审批后签发《临时高处作业许可证》。

对于维修规程中已有明确安全防护要求的常规性、有计划性及有固定场所的一、二级高空作业(如车辆部检修道计划性维修)，经室安全员审核确认后，可实施。

《临时高处作业许可证》一式二份，一份交施工负责人，一份交签批部门留存。一级、二级高处作业，审批人员在“发证部门”处签名即可，三级以上高处作业需部门盖章。

对施工期较长的项目，施工负责人应经常深入现场检查，发现隐患及时整改，并做好记录。若施工条件发生重大变化，应重新办理《临时高处作业许可证》。

《临时高处作业许可证》有效期不超过一个月，需要延期施工需按高处作业审批流程申报。工作人员应精神集中，认真按高处作业安全规程进行作业。

动火管理

对动用明火实行严格的消防安全管理

禁止在未办理动火审批手续情况下，在具有火灾、爆炸等危险的场所如车站、控制中心、区间隧道等人员密集或发生火灾影响行车安全的重要部位进行动火作业；因特殊情况在以上部位进行动火作业的，必须按规定办理动火审批手续后动火。

临时动火作业的分级：

一级动火范围：凡属非固定的、有重大危险因素的场所的临时动火作业，动火中易发生重大火灾事故；

在易燃品库及周围十米范围内、仓库、OCC控制大厅、票库、各列车车厢内、车站车控室及气瓶间等重要部位进行诸如焊接、切割、打磨、烘、烤、熬炼（云石机切割大理石、角磨机切割钢筋头除外）等引入点火源的任何作业必须办理一级临时动火作业许可证；在具有火灾、爆炸危险的场所、车站、主变电所、OCC、区间隧道、列车车厢内严禁使用可燃燃气，工程作业中必须使用燃气设备时，必须办理一级临时动火作业许可证；

在车站进行一级临时动火作业严禁在运营期间进行。

二级动火范围：凡属非固定的、设有明显危险因素的场所的临时动火作业，动火中可能发生一般火灾事故；

在车站设备区、OCC、区间隧道等一级动火范围外的重要部位进行诸如焊接、切割、打磨、烘、烤、熬炼、喷涂、电加热（云石机切割大理石、角磨机切割钢筋头除外）等引入点火源的任何作业必须办理二级临时动火作业许可证；

在运营期间进行的车站二级临时动火作业升级为一级临时动火作业审批。

三级动火范围：在具有一定危险因素的非禁止区域（场所）且不涉及行车安全的临时动火作业，动火中可能发生火警；

在车站公共区、运用库、检修库、轨道车库、运营综合楼、综合维修楼等一、二级动火范围外的部位进行诸如焊接、切割、打磨、烘、烤、熬炼（云石机切割大理石、角磨机切割钢筋头除外）等引入点火源的任何作业必须办理三级临时动火作业许可证；

在运营期间进行的车站三级临时动火作业升级为二级临时动火作业审批。

《分公司临时动火许可证》的申报、审批

《分公司临时动火许可证》的申报

由动火安全负责人填写《分公司临时动火许可证》（见附录B），应填报防火措施、动火点周围情况、动火点能否动火、确认动火人员、现场安全负责人的动火资格、动火时间及动火级别,由室安全员审查同意后提报。

《分公司临时动火许可证》的审批：

一级临时动火作业许可证的审批由安全技术部负责；

二级临时动火作业许可证的审批由动火点管理部门负责，车站的作业由作业部门审批；

三级临时动火作业许可证的审批由动火点管理室负责，车站的作业由作业室审批；

检修库、运用库及车厂其他线路5米范围内的动火作业由作业部门审批；

控制中心调度票务部管辖区域二、三级动火作业由调度票务部审批；控制中心设施设备部管辖区域二、三级动火作业由设施设备部审批；车厂公共区域二、三级动火作业由综合管理部审批；

在车站、检修库、运用库及车厂其他线路5米范围内的动火作业，车站和车厂应严格执行分公司有关施工作业的管理规定，核查动火许可手续，并排专人巡查监护和验收；

如紧急情况，无法办理审批手续，应由现场安全负责人审定以上审批事项并制定安全技术措施后，电话请示安全技术部。获得批准后，方可作业。此过程必须作好记录，并事后补办手续；

《分公司临时动火许可证》的动火时间一般不超过7天，不得更改。如延长时间必须重新办理动火申请；

一张《分公司临时动火许可证》只限一处动火有效。作业频繁、涉及危险因素较小，且作业地点较多的日常检修作业，如需动火可单独提出申请，经安全技术部批准后，可不限一处动火，一次动火申请时间可在30天内；

《分公司临时动火许可证》一式三份，第一份由发证部门存档，第二份由业务主管部门/室/作业班组存档，第三份由动火申请人随身携带以备检查，动火完毕后，交由动火点管理部门存档；

所申请临时动火的单位、部门，必须仔细审核施工现场作业环境，并详细填写《分公司临时动火许可证》，按审批程序(见附录A)逐级审批；

作业单位应设置安全监护人，施工单位为外单位时，施工单位现场安全负责人和现场安全监控人可是同一人，现场动火人员与现场安全监护人不得为同一人；分公司作业配合部门指定一人作为分公司安全监护人；

每次动火作业前，动火点管理部门、室、班组（车站）必须对作业现场情况确认、验票，并签名；

动火作业完毕由现场安全监护人对作业现场情况验收，并签名确认。

外单位临时动火作业申报、审批

外单位申请临时动火作业时，外单位必须确认施工现场作业环境，填写《分公司外单位临时动火申请表》(见附录D)，涉及特种作业，必须提供相关证件复印件（核对原件），二、三级动火由部门审批，一级动火经部门安全工程师审核后报安全技术部审批；

所申请动火作业的外单位施工方，必须事先签定《运营分公司承包商安全生产协议书》，并报安全技术部备案；

现场动火人员与现场安全监护人员不得为同一人。

同一地点、单项作业申请时，可不限作业时间，无论作业时段长短，只需办理一次申请；

主管部门安全工程师在审批时，需明确动火现场分公司安全监护人；

外单位按审批程序(见附录A)持安全技术部审批后的《分公司外单位临时动火申请表》第2联按相应动火级别办理《分公司临时动火许可证》；

《分公司外单位临时动火申请表》一式二份，第一份由发证部门存档，第二份由业务主管部门存档；

《分公司外单位临时动火申请表》只作为外单位临时动火申请的依据，不作为临时动火作业许可凭证；

动火作业完毕后由分公司现场安全监护人和施工单位现场安全监护人共同确认验收，并签名确认。

动火作业的管理

动火作业时，现场安全负责人持临时动火许可证到现场，交现场监护人验证后。共同检查确认现场情况和防护措施，并向动火人交代安全注意事项后，方可动火；

批准的临时动火部位，在实施动火作业时，必须做到动火前“八不”、动火中“四要”、动火后“一清”：

动火前“八不”：

防火、灭火措施不落实不动火；

周围的易燃杂物未清除不动火；

附近难于移动的易燃结构和重要设备设施未采取安全防范措施不动火；

凡盛装过油类等易燃液体的容器、管道，未经洗刷干净、排除残存的油质不动火；

凡盛装过气体受热膨胀有爆炸危险的容器和管道不动火；

凡储存有易燃、易爆物品的室、仓库和场所，未经排除易燃、易爆危险的不动火；

在高空进行焊接或切割作业时，下面的可燃物品未清理或未采取安全防护措施的不动火；

未有配备相应的灭火器材不动火。

动火中“四要”：

- 动火前作业部门要指定现场安全负责人，一级动火的现场安全负责人一般为专业工程师或室安全员，二级动火现场安全负责人为班组长或班组安全员，三级动火作业现场安全负责人为施工负责人；

动火前审批部门指定现场监护人，现场监护人和动火人员必须经常注意动火情况，发现不安全苗头时，要立即停止动火；

发生火灾、爆炸事故时，要及时扑救；

动火人员要严格执行安全操作规程。

动火后“一清”：

现场监护人和现场安全负责人在动火后，应彻底清理现场火种后，确认现场无遗留隐患后，方可离开现场。

动火完毕后，外单位现场安全负责人或现场安全监护人应该与分公司现场监护人共同对临时动火作业进行验收；运营内部施工时由分公司作业部门指定的安全监护人进行验收。

现场监护人应该在验收完毕后，组织人员监视现场无遗留隐患，方可确认动火完毕。

受限空间作业安全要求

安全隔绝

受限空间与其他系统连通的可能危及安全作业的管道应采取有效隔离措施。

管道安全隔绝可采用插入盲板或拆除一段管道进行隔绝，不能用水封或关闭阀门等代替盲板或拆除管道。

与受限空间相连通的可能危及安全作业的孔、洞应进行严密地封堵。

受限空间带有搅拌器等用电设备时，应在停机后切断电源，上锁并加挂警示牌。

清洗或置换。受限空间作业前，应根据受限空间盛装（过）的物料的特性，对受限空间进行清洗或置换，并达到下列要求：

氧含量一般为18%～21%，在富氧环境下不得大于23.5%。

有毒气体（物质）浓度应符合中华人民共和国国家职业卫生标准 的规定。

可燃气体浓度：当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于4%时，其被测浓度不大于0.5%（体积百分数）；当被测气体或蒸气的爆炸下限小于4%时，其被测浓度不大于0.2%（体积百分数）。

通风应采取措施：

打开人孔、手孔、料孔、风门、烟门等与大气相通的设施进行自然通风。

必要时，可采取强制通风。

采用管道送风时，送风前应对管道内介质和风源进行分析确认。

禁止向受限空间充氧气或富氧空气。

监测

作业前30 min 内，应对受限空间进行气体采样分析，分析合格后方可进入。

分析仪器应在校验有效期内，使用前应保证其处于正常工作状态。

采样点应有代表性，容积较大的受限空间，应采取上、中、下各部位取样。

作业中应定时监测，至少每2 h 监测一次，如监测分析结果有明显变化，则应加大监测频率。

作业中断超过30 min 应重新进行监测分析，对可能释放有害物质的受限空间，应连续监测。情况异常时应立即停止作业，撤离人员，经对现场处理，并取样分析合格后方可恢复作业。

涂刷具有挥发性溶剂的涂料时，应做连续分析，并采取强制通风措施。

采样人员深入或探入受限空间采样时应采取5.4.5中规定的防护措施。

个体防护措施。受限空间经清洗或置换不能达到5.4.2的要求时，应采取相应的防护措施方可作业。

在缺氧或有毒的受限空间作业时，应佩戴隔离式防护面具，必要时作业人员应拴带救生绳。

在易燃易爆的受限空间作业时，应穿防静电工作服、工作鞋，使用防爆型低压灯具及不发生火花的工具。

在有酸碱等腐蚀性介质的受限空间作业时，应穿戴好防酸碱工作服、工作鞋、手套等护品。

在产生噪声的受限空间作业时，应配戴耳塞或耳罩等防噪声护具。

照明及用电安全

受限空间照明电压应小于等于36V，在潮湿容器、狭小容器内作业电压应小于等于12V。

使用超过安全电压的手持电动工具作业或进行电焊作业时，应配备漏电保护器。在潮湿容器中，作业人员应站在绝缘板上，同时保证金属容器接地可靠。

临时用电应办理用电手续，按GB/T 13869 规定架设和拆除。

监护

受限空间作业，在受限空间外应设有专人监护。

进入受限空间前，监护人应会同作业人员检查安全措施，统一联系信号。

在风险较大的受限空间作业，应增设监护人员，并随时保持与受限空间作业人员的联络。

监护人员不得脱离岗位，并应掌握受限空间作业人员的人数和身份，对人员和工器具进行清点。

其它安全要求

在受限空间作业时应在受限空间外设置安全警示标志。

受限空间出入口应保持畅通。

多工种、多层交叉作业应采取互相之间避免伤害的措施。

作业人员不得携带与作业无关的物品进入受限空间，作业中不得抛掷材料、工器具等物品。

受限空间外应备有空气呼吸器(氧气呼吸器)、消防器材和清水等相应的应急用品。

严禁作业人员在有毒、窒息环境下摘下防毒面具。

难度大、劳动强度大、时间长的受限空间作业应采取轮换作业。

作业前后应清点作业人员和作业工器具。作业人员离开受限空间作业点时，应将作业工器具带出。

作业结束后，由受限空间所在单位和作业单位共同检查受限空间内外，确认无问题后方可封闭受限空间。

各部门、室在进行受限空间危险作业时，必须安排安全工程师、安全员或专业工程师(同等资质人员)到作业现场进行监督检查，并填写《分公司受限空间作业监控表》（附录F）存档。

报告和记录

本标准所形成的报告和记录的要求见下表：

| 序号 | 记录名称 | 记录编号 | 保存期限 | 保存部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分公司临时动火许可证 | JL/ZGYY 00 G AJ011-01 | 10年 | 各部门 |
| 2 | 分公司外单位临时动火申请表 | JL/ZGYY 00 G AJ011-02 | 10年 | 各部门 |
| 3 | 临时高处作业申请表 | JL/ZGYY 00 G AJ011-03 | 10年 | 各部门 |
| 4 | 临时高处作业许可证 | JL/ZGYY 00 G AJ011-04 | 10年 | 各部门 |
| 5 | 分公司受限空间作业监控表 | JL/ZGYY 00 G AJ011-05 | 10年 | 各部门 |

附录A

（规范性附录）

临时动火作业许可证审批程序

申请动火人员

外单位动火

申请人员

填写《临时动火作业许可证》：申报动火级别、动火部位、动火时间并简述动火部位环境，提报动火人员、现场安全负责人、防火措施。

提交《外单位临时动火申请表》，并提供安全负责人的身份证复印件和动火措施，作业中有电焊作业必须提供动火人员的特种作业人员操作许可证原件和复印件。并签定《运营分公司承包商安全生产协议书》报安技部备案，获得批准后办理《临时动火许可证》。

室安全员

审查并确认防火措施，动火地点是否适宜动火、动火人员的动火资格及现场安全负责人，动火级别、动火时间，指定现场监护人。

一级

动火级别

二、三级

车厂公共区域

动火地点

综合管理部

审查申请表并审批《临时动火许可证》。

安全技术部

车站或车厂线路作业

发放动火许可证

动火点管理室

动火点管理部门

动火作业部门

动火作业室

三级

二级

二级

三级

附录 B

（规范性附录）

分公司临时动火许可证

编号：

| 动火作业申请人 （现场安全负责人） |  |  | 申请人单位/部门 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请人联系电话 |  |  | 申请动火级别 |  |  |  |
| 申请动火 作业时间 |  |  | 动火方式 |  |  |  |
| 临时动火申请表编号 （外单位申请时填写） |  |  | 现场动火人员 |  |  |  |
| 分公司现场安全监护人 （外单位申请时填写） |  |  | 动火现场 安全监护人 |  |  |  |
| 申请动火部位 |  |  |  |  |  |  |
| 动火部位环境简述： | □车站公共区内 □车站设备区内 □车厂内 □区间隧道内 |  |  |  |  |  |
| 动火部位周围5米范围内/下方是否有可燃、易燃物质和重要设备设施： | □否 |  |  |  |  |  |
|  | 距离动火点米/□下方，易燃物质名称及数量： |  |  |  |  |  |
|  | 重要设备设施名称： |  |  |  |  |  |
| 动火部位5米内是否有 消防器材： | 灭火器 | □有，kg灭火器瓶 |  |  |  |  |
|  |  | □否，自备灭火器：kg灭火器瓶 |  |  |  |  |
|  | □消火栓、□其他灭火器材： |  |  |  |  |  |
| 动火部位防火/防护 措施 | □清空周围/下方可燃物 |  |  |  |  |  |
|  | □对动火场所内烟感采取保护 |  |  |  |  |  |
|  | □作业完毕后，对现场进行清理，监火时间不少于分钟 |  |  |  |  |  |
|  | □对无法搬离的设施采取保护措施/其他技术措施： |  |  |  |  |  |
|  | □动火部位或动火部位下方为电扶梯时安全防护措施： |  |  |  |  |  |
| 部门/室安全员意见 |  |  |  | 审批部门意见 |  |  |

（本许可证一式三份，本联由发证部门存）

编号：

| 动火点管理部门对作业现场情况确认 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动火作业 日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 动火开始 时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场验票 （签名） |  |  |  |  |  |  |  |
| 动火作业完毕由现场安全监护人验收 （外单位动火由分公司现场安全监护人和施工单位现场安全监护人共同确认验收） |  |  |  |  |  |  |  |
| 动火完毕 时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监火完成 时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收人 签名 |  |  |  |  |  |  |  |

附录 C

（规范性附录）

分公司外单位临时动火申请表

编号：

| 申请临时动火单位 （盖章） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 动火作业申请人 （现场安全负责人） |  |  | 申请人联系电话 |  |
| 申请动火级别 |  |  | 动火方式 |  |
| 现场动火人员 |  |  | 施工单位 现场安全监护人 |  |
| 申请动火 作业时间 |  |  | 《运营分公司承包商安全生产协议书》是否已备案 | □有 □无 |
| 申请动火部位 |  |  |  |  |
| 动火部位环境简述： | □车站公共区内 □车站设备区内 □车厂内 □区间隧道内 |  |  |  |
| 动火部位周围5米范围内/下方是否有可燃、易燃物质和重要设备设施： | □否 |  |  |  |
|  | 距离动火点米/□下方，易燃物质名称及数量： |  |  |  |
|  | 重要设备设施名称： |  |  |  |
| 动火部位5米内是否有 消防器材： | 灭火器 | □有，kg灭火器瓶 |  |  |
|  |  | □否，自备灭火器：kg灭火器瓶 |  |  |
|  | □消火栓、□其他灭火器材： |  |  |  |
| 动火部位防火/防护 措施 | □清空周围/下方可燃物 |  |  |  |
|  | □对动火场所内烟感采取保护 |  |  |  |
|  | □作业完毕后，对现场进行清理，监火时间不少于分钟 |  |  |  |
|  | □对无法搬离的设施采取保护措施/其他技术措施： |  |  |  |
|  | □动火部位或动火部位下方为电扶梯时安全防护措施： |  |  |  |
| 主管部门安全工程师 意见 | 指定室/班组(工号)为分公司现场安全监护人 |  |  |  |
| 安全技术部意见 |  |  |  |  |

（本许可证一式二份，本联由发证部门存）

备注：1、动火作业申请人需提供身份证复印件；2、现场动火人员需提供《中华人民共和国特种作业操作证》复印件。

附 录 D

（规范性附录）

临时高处作业申请表

编号：

年第号

| 作业单位 (部门) |  |  | 作业地点 |  |  |  | 作业安全责任人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高处作业起止时间 |  | 作业高度 |  | 作业类别 |  |  | 填表人 |  |
| 作业单位 高处作业安全保证 | - 高处作业人员严格执行《通用安全守则》4.2.10高处作业安全规定全部条款，确保施工过程的安全。 - 现场明确安全负责人监护。 - 高处作业人员必须经安全教育，熟悉现场环境和施工安全要求。 - 如发生火灾事故，依法承担责任。 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业(配合)部门室调度审核(一级高处作业) | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业(配合)部门室主任审核(二级高处作业) | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业(配合)部门主管领导审批(三级及特级高处作业) | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：外单位凭“外单位施工作业许可单”办理申请。

附 录 E

（规范性附录）

临时高处作业许可证

编号：

临时高处作业 (部) 许可证 (正联) 年第号

························……·……·(盖章)························………………

临时高处作业 (部) 许可证 (副联) 年第号

临时高处作业许可证(背面)

高处作业安全规定 1、经取得进场作业令、办理高处作业许可证后方可进行二、三级及特级高处作业； 2、明确高处作业现场安全负责人，注意高处情况，发现不安全苗头时，要立即停止作业； 3、高处作业人员要经过培训上岗，严格执行安全操作规程； 4、作业区周围不得存放易燃杂物； 5、高处作业人员要按照规定穿戴劳动保护用品并确保无职业禁忌证、疲劳过度、视力不佳及饮酒等不良现象； 6、高处作业应设监护人对高处作业人员进行监护，监护人应坚守岗位； 7、高处作业完毕应彻底清理现场后经配合(主管)部门确认后才能离开现场。 此证允许在进行高处作业，使用期限为天。从年月日时至年月日时。此证要妥善保管，以便检查，作业完后将此证退回发证部门。此证正联发证单位存，副联给施工部门。 经办人：发证部门(盖章) 发证时间：年月日

高处作业安全规定 1、经取得进场作业令、办理高处作业许可证后方可进行二、三级及特级高处作业； 2、明确高处作业现场安全负责人，注意高处情况，发现不安全苗头时，要立即停止作业； 3、高处作业人员要经过培训上岗，严格执行安全操作规程； 4、作业区周围不得存放易燃杂物； 5、高处作业人员要按照规定穿戴劳动保护用品，并确保无职业禁忌证、疲劳过度、视力不佳及饮酒等不良现象； 6、高处作业应设监护人对高处作业人员进行监护，监护人应坚守岗位； 7、高处作业完毕应彻底清理现场后经配合(主管)部门确认后才能离开现场。 此证允许在进行高处作业，使用期限为天。从年月日时至年月日时。此证要妥善保管，以便检查，作业完后将此证退回发证部门。此证正联发证单位存，副联给施工部门。 经办人：发证部门(盖章) 发证时间：年月日

| 附 录F （规范性附录） 分 公 司 受 限 空 间 作 业 监 控 表 编号：ZGYY-部门缩写-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业前申请填写 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 作业时间 |  |  |  |  | 是否首次作业 |  |  |  | 有无书面应急处理措施 |  |  |
|  |  | 负责人 |  |  | 监控人 |  |  | 室负责人 |  |  | 部门负责人 |  |  |  | 相关部门 |  |  |  |  |
| 监控项目 |  |  |  | 检查情况 |  |  | 存在问题 |  |  |  |  |  |  | 整改要求 |  |  |  |  |  |
| 作业完成后填写 | 作业人员是否清楚作业内容和安全注意事项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用设备/设施状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 场地状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 个人防护用品的配戴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全控制措施落实情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

方案和应急处理措施；2、作业由部门负责人最终签字或部门负责人和相关部门最终签字；3、本表前2行内容在作业前填写；4、作业完成后三个工作日内将监控表上交安全技术部备案。