Q/ZGYY

郑州市轨道交通有限公司运营分公司企业标准

Q/ZGYY G AJ 022-2016

通用安全规则

A/1

2016 - 05 - 28发布

2016 - 06- 01实施

郑州市轨道交通有限公司运营分公司        发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　职责	2

5　工作程序及要求	2

6　报告和记录	18

附录A（规范性附录）　临时高处作业申请表	1

附录B（规范性附录）　临时高处作业许可证	2

前  言

本标准规定了郑州市轨道交通有限公司运营分公司通用安全规则。

—本标准由郑州市轨道交通有限公司运营分公司提出。

—本标准由郑州市轨道交通有限公司运营分公司安全技术部起草、解释。

—本标准由郑州市轨道交通有限公司运营分公司企业发展部组织汇审。

—本预案版本号为第1版，第1次修订。

—本标准主要起草人：胡帅博

—本标准主要审核人：汪国利

—本标准主要签发人：夏景辉

通用安全规则

范围

本规定适用于郑州市轨道交通有限公司运营分公司（以下简称分公司）全体员工，目的是保证运营分公司生产活动过程中人身安全、消防安全、设备安全及行车安全。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令  第十三号）

《机动工业车辆安全规范》GB10827-1999

《厂内机动车辆安全规定》劳部发[1995]161号

《工业企业厂内（铁路、道路）运输安全规程》GB4387-1994

《用电安全导则》GB/T13869-92

《安全电压》GB3805-83

《电力设备典型消防规程》DL5027-93

《防止静电事故通用导则》GB12158-2006

《电业安全工作规程》DL408-91

《起重机械安全规程》GB6067—1985

《机械设备防护罩安全要求》GB8196-1987

《特种作业人员安全技术与管理规则》GB5306—1985

《高处作业分级》GB3608—2008

《安全网》GB5425—1994

《安全带》GB6095—1985

《劳动防护用品选用规则》GB／T11651—1989

《弧焊设备、焊接电缆插头、插座和耦合器的安全要求》GB7945-87

《焊接与切割安全》GB 9448-1999

《起重机械吊具与索具安全规程》LD48-1993

《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T3787-2006

《机械加工设备一般安全要求》GB12266-90

《电阻焊机的安全要求》GB15578—1995

《移动式轻金属折梯安全标准》GB7059.3—86

术语和定义

无

职责

分公司各级人员在生产和服务过程中均应遵循本通则。

各部门在遵循本通则的基础上，还应遵循相应的安全管理文件。

若各部门制订的文件与本规程有冲突，应报安全技术部审核备案。

工作程序及要求

通用安全守则

五注意

注意警示标志，谨防意外；

注意扶梯运作，谨防夹伤；

注意地面积水、积油，谨防滑倒；

注意高空坠物，谨防砸伤；

注意设备异常现象，及时发现，及时排除，谨防酿成事故。

六必须

- 必须坚守岗位，遵章守纪；

- 必须按规定正确使用劳保用品。

- 跨越线路必须一站、二看、三通过；

- 施工前做好防护，施工后必须清理现场，出清线路；

- 堆放物品必须整齐稳固；

- 发现违章操作，必须坚决制止。

七不准

- 不准在线路附近舞动绿色、黄色、红色物品；

- 不准在站台边缘与安全线之间坐卧、行走、堆放物品；

- 不准发出违章指令；

- 不准在行车场所追逐打闹、打架斗殴；

- 不准使用有安全隐患的工具、设备；

- 不准臆测行事；

- 不准当班时饮酒、看报刊杂志、聊天和打盹等。

八严禁

- 严禁擅自跳下站台和进入隧道；

- 严禁携带易燃、易爆、剧毒等危险物品进站、乘车；

- 严禁上下行驶中的车辆；

- 严禁擅自进入行车部位和重要设备场所；

- 严禁擅自触动任何设备、设施；

- 严禁攀登到机车、车辆和车载货物顶部；

- 严禁擅自移动、改换防护装置、警示标志；

- 严禁走道心、枕木头、脚踏轨面和道岔尖轨。

办公、生产场所安全守则

各场所均应明确具体人员负责场所的安全管理。

各场所内电话线、电源线、网络线、电脑线等固定得当。

各场所内电源插座无破损、烧伤，保证用电安全。

无人值守场所，无人值班时应关闭电脑、打印机、饮水机、空调、照明等与生产无关的设备电源。

场所内物品应堆放整齐，高处物品必须整齐堆垛，防止砸伤。

场所内物品存放柜应可靠放置，按下重上轻的原则放置物品，存放物品较重的抽屉柜应设置挡块，防止砸伤。

场所内办公用具和工具应整齐放置，防止尖锐物品扎伤。

保持场所内通风良好，防止疾病传播。

保持场所内适度照明，防止视力损伤。

严禁私自使用电暖器或明火取暖。

未经批准，禁止存放易燃易爆物品，防止火灾发生。

未经批准，禁止无资格人员进入生产场所。

严禁擅自移动、改换、拆除防护装置和警示标志。

可燃物品离照明灯具不少于50cm。

存在高空坠物、坠落等危险地点应采取防护措施。

高空作业时，应佩戴安全带；

在高空作业时，所用工具须装在工具袋内，防止工具落下砸伤人员或设备。

高处搬物时，必须踩踏牢靠的物品。

严禁擅自触动非本人操作的设备、电闸、阀门、各种开关按钮等。

进入陌生场所，应了解场所内存在的危险因素，注意地面状况和设备运行状况，根据警示标志指示行动，谨防意外。

职业健康与劳动保护规定

职工在健康体检中，如诊断有职业病可能的，应立即向安全技术部汇报。

个人防护用品佩戴要符合标准，使用要符合规定，并应保持防护用品的性能和清洁，使用前应进行检查。

如有破损、过期或有安全缺陷的防护用品应申请更换或修理，不得再使用。

在隧道区间、施工现场、地沟等存在冲击伤害的作业场所、进行头部有可能触电时、需在低矮的部位行走的、建筑维修、设备安装、电气维修作业或头部有可能碰撞到尖锐、坚硬的物体时，必须佩戴安全帽。佩戴安全帽时，应注意下列事项:

- 戴安全帽前应将帽后调整带按自己头型调整到适合的位置，然后将帽内弹性带系牢；

- 不得把安全帽歪戴，也不得把帽沿戴在脑后方；

- 安全帽的下领带必须扣在颌下，并系牢，松紧要适度；

- 安全帽体使用时不得自行开孔；

- 安全帽在使用过程中应定期检查，发现龟裂、下凹、裂痕和磨损等异常现象应立即更换，不准再继续使用。任何受过重击、有裂痕的安全帽，不论有无损坏现象均应报废；

- 严禁使用帽内无缓冲层的安全帽；

- 在现场作业中，不得将安全帽脱下，搁置一旁，或当坐垫使用；

- 新领的安全帽，应检查是否有劳动部门允许生产的证明及产品合格证，是否破损、薄厚不均，缓冲层及调整带和弹性带是否齐全有效，产品的规格及技术性能是否与作业的防护要求吻合。

在高空作业、悬空作业、临边作业和洞口作业时，必须系挂好安全带。系挂安全带时，应注意下列事项:

- 安全带使用前应检查绳带有无变质、卡环是否有裂纹，卡簧弹跳性是否良好；

- 如安全带无固定挂处，应采用适当强度的钢丝绳或采取其他方法，如作业高处有接触网，在确认停电后，可选用接触网作为挂点。禁止把安全带挂在移动或带尖税梭角或不牢固的物件上；

- )安全带必须高挂低用，杜绝低挂高用；

- 安全带要拴挂在牢固的构件或物体上，应防止摆动或碰撞，绳子不能打结使用，钩子应挂在连接环上；

- 安全带绳保护套应保持完好，如保护套损坏或脱落，必须停止使用；

- 安全带严禁擅自接长使用。如果使用3m及以上的长绳时必须要加缓冲器，各部件不得任意拆除；

- 安全带在使用前要检查各部位是否完好无损，必须详细检查安全带缝制部分和挂钩部分捻线是否发生裂断和残损等；

- 安全带在使用后，要注意维护和保管，应接触高温、明火、强酸、强碱或尖锐物体，不要存放在潮湿的环境。

作业人员作业时必须穿着工作服：

- 操作转动机械时，袖口必须扎紧；

- 从事特殊作业的人员必须按照作业防护要求穿着特殊作业防护服；

- 焊接作业人员宜穿浅色或白色帆布工作服。

在产生物质的颗粒和碎屑、火花和热流、耀眼的光线和烟雾会对眼睛造成伤害的作业过程中，作业人员必须佩戴护目镜。金属切削作业、混凝土凿毛作业、手提砂轮机作业等必须佩戴平光护目镜。

在特殊工作环境中，必须按照工作环境的性质选用适合的防护鞋，不允许穿着普通的工作鞋或不符合防护要求的防护鞋进行工作。穿着绝缘鞋时，必须在规定的电压范围内使用；绝缘鞋（靴）胶料部分无破损，且每半年作一次预防性试验；在浸水、油、酸、碱等条件上不得作为辅助安全用具使用。

根据对工件、设备及作业情况，作业人员应选择适当材料制作的，操作方便的手套：

- 带电作业必须佩戴绝缘手套；

- 接触酸和碱物品时，应佩戴耐酸、耐碱手套；

- 主要用于接触矿物油、植物油及脂肪簇的各种溶济作业时应佩戴戴橡胶耐油手套；

- 使用钻床、铣床和传送机旁及具有夹挤危险的部位操作人员，禁止使用手套。

凡平均音压超过八十五分贝的噪音作业场所的作业，员工应佩戴耳塞，耳罩等防音防护用品。区间隧道内的施工，严禁使用耳塞、耳罩。

从事搬运、处置、使用刺激性、腐蚀性、毒性物质时，要确实使用手套、化学品防护服、耐酸碱鞋、化学品护目镜、防毒口罩、安全面罩等安全护具。

暴露于游离辐射线、生物病原体、有害气体蒸汽、粉尘或其它危害性物质作业场所，应确实使用安全面罩防尘口罩、防毒面具、防护眼镜、防护衣等。

员工在作业中使用的物质，有因接触皮肤而伤害、感染或穿透吸收，发生中毒的可能时，应使用不浸透性防护衣、防护手套、防护靴、防护鞋等适当防护用品。

对易燃、易爆和有毒的材料，应有专人负责，隔离存放，妥善保管。

车厂行车安全

严禁擅自进入轨行区和设备房。

严禁穿拖鞋、高跟鞋、短裤、裙子进入轨行区。

严禁上、下行驶中的车辆。

严禁在地铁限界内坐卧、休息、吸烟。

行车相关人员严格按照行车规则行车。

车厂线路附近，不准舞动绿色、黄色、红色物品。

通过车厂道口及库前线路时，要“一站、二看、三通过”。

列车在道口鸣笛时，任何人员、车辆应在轨行区3m外等候。

驾驶机动车在车厂行驶时，应遵循限速限高规定。

驾驶机动车在车厂行驶时，应避让上下班高峰期。

人员应遵守交通规则，防止交通事故发生。

作业安全守则

基本安全生产制度和作业纪律

- 维修作业人员在生产作业过程中，应认真执行“三不动”、“三不离”、“四不放过”、“了解故障三清”、“三懂三会”和“三级检查制度”等安全制度。

- 三不动：

未联系登记好不动。

对性能、状态不清楚的设备不动。

对正在使用中的未经授权的设备不动。

- 三不离：

检修完，不复查试验好，不离开。

影响正常使用的设备未修好，不离开。

发现设备、设施异响，不查明原因不离开。

- 四不放过：

事故原因没有查清不放过。

事故责任者没有严肃处理不放过。

广大职工没有受到教育不放过。

防范措施未落实到位不放过。

- 了解故障要三清：

时间清。

地点清。

原因清。

- 三懂三会

懂设备结构、会使用。

懂设备性能、会维修。

懂设备原理、会排除故障。

- 三级检查制度：

各专业每半年对管内主要设备检查一次。

各室每季对管内主要设备检查一次。

各工班每月对管内主要设备检查一次。

三级施工安全措施包括：施工前的准备措施，施工中的单项作业措施，施工后的检查试验措施、预防人为故障措施和发生故障时的应急措施。

日常维护工作中，要遵守作业纪律、保密制度及公司的有关安全规章制度。

员工必须根据岗位要求，持证上岗。

禁止酒后或疲劳上岗。

正确穿戴劳保用品。

按照工作票或作业令进行作业。

凡进行危险性较大、影响行车和人身安全的作业时，必须事先拟定安全技术措施，并由施工负责人组织施工，派专人进行防护。

作业前召开作业准备会议，明确作业中的安全事项。

按照作业安全规程设置好安全防护。

办理相关作业审批手续（动火证、临时用电、危险作业等）。

作业时必须统一指挥（多部门联动时，按运营分公司相关规定产生指挥者）。

禁止违章指挥、违章作业、违反作业规程。

作业完毕，整理作业现场，在轨行区作业要确认人员物资全部出清。

维修用工器具及安全防护用品，必须经常保持完好。发现不良的，应立即停用，并及时维修或更换。检修人员每次工作前，必须检查一次；班组每月检查测试一次(包括绝缘工具)，各室每年检查测试一次。

在站内作业时要注意瞭望列车的运行，可根据站场线路布置建立安全岛；在岔群处以及瞭望困难处作业，须设专人防护。

在区间道床上行走或工作时，应不断前后瞭望；经批准在正线上作业时，须设专人防护。

横过车辆段/停车场及地面站线路时，须执行“一站、二看、三通过”制度。禁止爬乘行驶中的机车或列车，禁止从行驶中的机车或列车跳上跳下。禁止抢道、抓车、钻车。在停留列车前部或尾部通过时，应与其保持3米以上的距离。

禁止在钢轨、枕木和车辆下部休息。

车辆、行人通过道口安全规定

汽车过平交道口时，货物装载高度(从地面算起)不得超过4.5米。

在装载高度超过2米的货物上，严禁坐人。

当行人持有木捧、竹杆、彩旗和皮鞭等高长物件过道口，走近接触网时，不准高举挥动，须使物件保持水平状态通过道口。

起重作业安全规程

开吊前，必须鸣铃或报警，操作中接近人时，亦应给以断续铃声或报警。

应在规定的安全走道、专用站台或扶梯上行走和上下。

起重区域周围应设置或明确警戒线，严禁无关人员通行；桥式起重机运行中，地面有人或落放吊件时应鸣铃警告。严禁吊物在人头上越过。吊运物件离地不得过高。

检修桥吊应靠在安全地点，切断电源，挂上“禁止和闸”的警示牌。地面要设围栏，并挂“禁止通行”的标志。

遇6级以上大风时，严禁进行露天起重吊装。

起重臂下严禁站人。

起吊工作物，应先检查捆缚是否牢固，绳索经过有棱角快口处应设垫衬，然后试吊离地面0．5米，经检查确认稳妥可靠后方能起吊。

在起重物件就位固定前，不得离开工作岗位。不准在索具受力或吊物悬空的情况下中断工作。

吊物悬空时，禁止在吊物或吊臂下停留或通过。

进入悬吊重物下方时，应先与司机联系并设置支承装置。

起重机司机必须与指挥人员密切配合，服从指挥人员的信号指挥。工作中，司机对任何人发出的紧急停车信号，必须立即服从，待消除不安全因素后，方能继续工作。

起重机只能垂直吊起载荷，严禁拖拽尚未离地的载荷，要避免侧载。

起重机在带电线路附近工作时，应与其保持安全距离。起重机通过轨行区时，必须将吊臂放下。

严格遵守十不吊原则：

- 吊物上站人或有浮放物不吊；

- 超负荷不吊；

- 光线阴暗信号看不清不吊；

- 易燃易爆危险物品不吊；

- 设备带“病”或强烈抖动的负荷不吊；

- 钢丝绳不符合安全要求不吊；

- 埋在地下或凝固在地面上物件不吊；

- 吊物重心过偏不吊；

- 歪拉斜拽不吊；

- 吊物有刃角不垫好不吊。

起重机在工作时，严禁进行检修和调整。

停工或休息时，不准将吊物悬挂在空中。

桥式起重机运行中发生突然停电，必须将开关手柄放置“0”位。起吊件未放下或锁具未脱钩，不准离开驾驶室。

工作完毕，吊钩和吊臂应放在规定的稳妥位置。桥吊应停在规定位置，升起吊钩，小车开到轨道两端，并将控制手柄放置“0”位，切断电源。

吊装物资时，吊装物不得从人员上空经过或停留；司索人员应面对吊装物，禁止背向或侧向吊装物。

电气作业安全规程

作业前穿戴好绝缘手套、绝缘电工鞋等必须的防护用品。

作业前详细检查自己所用工具（电笔、电表等）是否安全可靠。

发生火警时，应立即切断电源，用干粉灭火器或黄砂扑救，严禁用水扑救。

禁止无资格人员进行电气作业，严禁私拉乱接电气线路。

未经批准，严禁带电作业。

作业时，操作人员应思想集中，电气线路在未经确定无电前，一律视为“有电”，不可用手触摸，应用专用工具测试，防止触电。

全部停电和部分停电作业时，应采取停电、验电、装设遮栏和悬挂警示标志安全措施后，方可进行工作。

工作中所有拆除的电线要处理好，带电线头包好，以防发生触电。

所用导线及保险开关，其容量大小必须合乎规定标准，选择开关时必须大于所控制设备的总容量。

作业完成后，拆除接地线，送电试验前必须认真检查，看是否合乎要求并和有关人员联系好，方能送电。

雷雨或暴风时，禁止在电杆上作业；正在打雷时，禁止靠近避雷设施及其引下线。

选用电气设备时，应选用经过国家安全认证的产品，低压设备必须选用3C认证产品。

发生大量蒸汽、气体、粉尘的工作场所，要使用密闭式的电气设备；有爆炸危险气体或粉尘的工作场所，要使用防爆性的电气设备。

在带电设备附近工作时，禁止使用金属卷尺测量。

在配电房内搬运梯子、管子时，应放倒搬运，并与带电部分保持足够的安全距离。

对带有220V及其以上电压的设备进行工作时，应切断电源或双人作业。设备停电作业时，须派专人负责断电，并取下保险和悬挂停电作业牌。

对低压交、直流配电屏和整流器进行带电检修作业时，应使用绝缘良好的工具，站在绝缘垫上和穿绝缘鞋(靴)。

电气设备和配电线路的绝缘应良好。裸露的带电导体应该安装在摸不到的地方，否则应设置安全遮拦和明显的警告标志。

电气设备检修，原则上应停电作业。若需带电作业，作业前应做好安全防护措施。长时间（24小时以上）停用的电器，应拔下电源插座。

在同一线路上尽量只使用一个移动插座，严禁多个移动插座互相串联联接用电设备。

要求选用带开关和保护装置的移动插座。停电时，避免频繁插拔插头，尽量使用开关。如插座长期不使用，应切断电源，收放妥当。

避免长时间在高温或潮湿环境中使用插座；各用电插座应连接牢固，防止松脱造成接触不良。

使用电器时，应先插入插头，再开启电源开关。使用完毕后，须先关掉电源开关，再拔下插头。

室外露天场所应使用防水灯具和开关，爆炸危险场所应使用防爆灯具和开关。

使用电热器具，应与可燃物体保持安全距离，人离开时应断开电源。照明灯具下方禁止堆可燃物。

高处作业安全规定

高处作业术语和定义

- 高处作业：在距坠落高度基准面2m或2m以上有可能坠落的高处进行的作业。

- 坠落高度基准面：通过可能坠落范围内最低处的水平面。

- 基础高度：以作业位置为中心，6m为半径，划出的垂直于水平面的柱形空间内的最低处与作业位置间的高度差。

- [高处]作业高度：作业区各作业位置至相应坠落高度基准面的垂直距离中的最大值。

高处作业分级：一级高处作业高度为2-5m；二级高处作业高度为5-15m；三级高处作业高度为15-30m；特级高处作业高度为30m以上。

高处作业人员要定期体检。必须经安全教育培训取得高处作业合格证，凡患有高处作业禁忌症（如高血压、心脏病、癫痫病、手脚残疾、深度近视等）、年老体弱、疲劳过度、酒后人员等，禁止高处作业。

作业前，要先检查所用的登高工具和提升用具。（安全带、梯子、跳板、爬杆脚板、脚手架、安全网等）确认无误方可作业。

高处作业时必须系好安全带、安全帽。按照规定穿戴劳动保护用品，衣着灵便，衣袖、裤脚应扎紧，穿软底防滑鞋。

高处作业的现场要有足够的照明

在高处作业现场开始工作前或行走时，要先观察周围环境是否安全，有无孔洞未加盖板和临时防护措施。

作业前，要划出安全禁区，并设置明显标志，禁止无关人员进入。作业现场应设专人监护。

使用梯子时，认真执行《登梯作业安全规定》。

攀登时，做到手抓牢、脚踏实，精神集中，禁止站在不坚固的构架上工作，冬季应采取防滑措施。

上、下作业面时，工具应放入工具袋里，传递物件应用吊绳，严禁上下抛掷工具或器材。

高处作业区附近有带电体时，传递绳索应使用干燥的麻绳或尼龙绳，严禁使用金属绳。

高处作业时，原则上不允许立体交叉作业。

进行高处动火作业，必须清除下方易燃易爆物品。

站在吊板上工作时，不准站在吊板两端，避免吊板翘起使人从高处坠落。

高处作业时，不准把工具、器材等放在脚手架或建筑物边缘，防止坠落伤人。

遇有六级以上强风和恶劣天气时，禁止露天高处作业。若因抢险、抢修要求，必须采取有效安全措施。

工作结束后，应清点工器具，清扫作业现场。

特殊高处作业的危险区应设围栏及“严禁靠近”的警告牌。

在因工程和工序需要而产生的使人与物有坠落危险的洞口、井口等进行高处作业时，必须设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网等防护设施。

高处作业的审批

- 从事二级以上非常规性的高处作业单位必须填写《临时高处作业申请表》并办理《临时高处作业许可证》，落实安全防护措施，方可施工。《临时高处作业申请表》及《临时高处作业许可证》格式见执行记录表。

- 《临时高处作业许可证》审批人员需到作业现场确认安全措施后，方可批准高处作业。

- 二级以上高处作业前，施工现场人员应查验《临时高处作业许可证》和作业令，检查确认安全措施落实后，方可施工，否则有权拒绝施工作业。

- 高处作业的关键审批控制点为室安全员、室主任、部门三个层级，各单位按本单位实际情况比照此审批控制划分，确定具体审批人员。

- 一级高处作业：由室安全员审核并确认有安全防范措施后，可实施。

- 二级高处作业：公司下属部门或外单位完成的作业，由作业部门或外单位施工主办配合部门提前二个工作日递交施工方案，填写《临时高处作业申请表》，经作业部门或主办配合部门室主任签名确认并签批《临时高处作业许可证》。如遇二级故障抢修高处作业，由作业部门填写《临时高处作业申请表》经室安全员或工班长确认后，告知室主任，由室安全员或工班长审批。

- 三级及特级高处作业：公司下属部门或外单位完成的作业，由作业部门或外单位施工主办配合部门提前二个工作日递交施工方案，填写《临时高处作业申请表》，经作业部门或主办配合部门室主任签名确认，部门主管领导审批后签发《临时高处作业许可证》。

- 对于维修规程中已有明确安全防护要求的常规性、有计划性及有固定场所的一、二级高空作业(如车辆部检修道计划性维修)，经室安全员审核确认后，可实施。

- 《临时高处作业许可证》一式二份，一份交施工负责人，一份交签批部门留存。一级、二级高处作业，审批人员在“发证部门”处签名即可，三级以上高处作业需部门盖章。

- 对施工期较长的项目，施工负责人应经常深入现场检查，发现隐患及时整改，并做好记录。若施工条件发生重大变化，应重新办理《临时高处作业许可证》。

- 《临时高处作业许可证》有效期不超过一个月，需要延期施工需按高处作业审批流程申报。

- 工作人员应精神集中，认真按高处作业安全规程进行作业。

登梯作业安全规定

高处作业使用的各种梯子，在使用前应进行认真检查，确保梯子完整牢固。

在水泥或光滑的地面上，应使用梯脚装有防滑胶套或胶垫的梯子，使用人字梯时应挂好安全链钩。在泥土地面上，应使用梯脚带有铁尖的梯子。

禁止梯子在不稳固的支持物或带电设备上使用。

为了安全，注意保持梯子与地面的倾斜度为60度左右。

为了防止梯子倒落，不能两人同时站立在同一梯上作业，登梯作业时应有人监护并扶梯。

在梯子工作时，一只脚踩在梯阶上，一条脚跨过梯阶踩在或用脚面钩住比站立梯阶高出一阶的梯阶上，距梯顶不应小于1米，以保持人体的稳定。

使用中的梯子，禁止移动，以防造成高处坠落。

靠在管道上使用梯子时，梯顶需有挂钩，或用绳索将梯子与管道捆绑牢靠。

在门前使用梯子，应派人看守或者采取防止门突然开启的措施。

使用人字梯前，应检查梯子的绞链和限制开度的拉链应完好。

在人字梯上工作(含有限制开度的拉链或铰链的人字梯除外)，不能采取骑马或站立，以防梯脚自动展开造成事故。

焊接作业安全规程

工作前检查焊接场地，氧气瓶与乙炔气瓶相距不小于5m，距施焊点不小于10m。并在l0m以内禁止堆放其它易燃易爆物品 (包括有易燃易爆气体产生的器皿管线)，并备有消防器材，保证足够照明和良好通风。

操作时(包括打渣)所有工作人员必须穿戴好工作服，焊工手套、防护眼镜或面罩。仰面焊接应扣紧衣领、扎紧袖口、戴好防火帽、电焊作业时不得戴潮湿手套。

未经批准，禁止对受压容器、密闭容器、各种油桶，管道、沾有可燃气体和溶液用的工件进行焊接作业。

电焊机接地零及电焊工作回线严禁搭在易燃、易爆的物品上，禁止接在管道和机床设备上。工作回线应绝缘良好，机壳接地必须符合安全规定。

高空作业应系安全带，并采取防护设施，地面应有人监护。严禁将工作回线缠在身上。

焊件必须放置平稳，牢固才能施焊，不准在天车吊起或叉车铲起的工件上施焊，各种机器设备的焊修，必须停车进行，作业地点应有足够的活动空间。

叉车作业安全规程

行驶时，货叉底端距地高度应保持300～400mm。

行驶时不得将货叉升得太高。进出作业现场或行驶途中，要注意上空有无障阻物刮碰。

卸货后应先降落货叉至正常的行驶位置后再行驶。

转弯时，如附近有行人或车辆，应先出信号，并禁止高速急转弯。

下坡时严禁熄火滑行，载物下坡时必须倒开叉车。

非特殊情况禁止载物行驶中急刹车。

叉车在运行时要遵守车辆段限速规定，必须与前面的车辆保持一定的安全距离。

叉车运行时，载荷必须处于不妨碍行驶的最低位置，门架要适当后倾。除堆垛或装车时，不得升高载荷。载物高度不得遮挡架驶员的视线，在搬运庞大物件时，物件挡住驾驶员的视线，此时应倒开叉车。

叉车由后轮控制转向，所以必须时刻注意车后的摆幅，避免初学者驾驶时经常出现的转弯过急现象。

禁止在坡道上转弯，也不应横跨坡道行驶。叉载物品时，应按需调整两货叉间距，使两叉负荷均衡，不得偏斜，物品的一面应贴靠挡物架，叉载的重量应符合规定。

在进行物品的装卸过程中，必须用制动器制动叉车。

禁止高速叉取货物和用叉头向坚硬物体碰撞。

叉车作业时禁止人员站在叉车上。

叉车叉物作业时，禁止人员站在货叉周围，以免货物倒塌伤人。

禁止用货叉举升人员从事高处作业，以免发生高处坠落事故。

不准用制动惯性溜放物品。

禁止使用单叉作业。

禁止超载作业。

使用手持电动工具安全规程

一般场所应选用II类手持式电动工具并应装设额定触电动作电流不大于15mA，额定动作时间小于0.1s的漏电保护器。若采用I类手持式电动工具，还必须作接零保护。操作人员必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋或站在绝缘垫上。

在潮湿场所或金属构架上操作时，必须选用II类手持式电动工具，并装设防溅的漏电保护器。严禁使用I类手持电动工具。

狭窄场所(锅炉、金属容器、地沟、管道内等)宜选用带隔离变压器的III类手持式电动工具；若选用II类手持式电动工具，必须装设防溅的漏电保护器。把隔离变压器或漏电保护器装设在狭窄场所外面，工作时并应有人监护。

手持式电动工具的负荷线必须采用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆，并不得有接头。禁止使用塑料花线。

使用刃具的机具，应保持刃磨锋利，完好无损，安装正确，牢固可靠。

使用砂轮的机具，应检查砂轮与接盘间的软垫并安装稳固，螺帽不得过紧，凡受潮、变形、裂纹、破碎、磕边缺口或接触过油、碱类的砂轮均不得使用，并不得将受潮的砂轮片自行烘干使用。

潮湿地区或在金属构架、压力容器、管道等导电良好的场所作业时，必须使用双重绝缘或加强绝缘的电动工具。

非金属壳体的电动机、电器，在存放和使用时不应受压、受潮，并不得接触汽油等溶剂。

作业前的检查应符合下列要求：

- 外壳、手柄不出现裂缝、破损；

- 电缆软线及插头等完好无损，开关动作正常，保护接零连接正确牢固可靠；

- 各部防护罩齐全牢固，电气保护装置可靠。

机具起动后，应空载运转，应检查并确认机具联动灵活无阻。作业时，加力应平稳，不得用力过猛。

严禁超载使用，作业中应注意音响及温升，发现异常应立即停机检查。在作业时间过长，机具温升超过60℃时，应停机，自然冷却后再行作业。

作业中，不得用手触摸刃具、模具和砂轮，发现其有磨钝、破损情况时，应立即停机修整或更换，然后再继续进行作业。

机具转动时，不得撒手不管。

电钻或电镐等手持电动工具，在使用前应采取保护性接地或接零的措施。

车床操作安全规程

开车前，先对导轨、丝杠等摩擦部位加油润滑，检查安全防护装置是否齐全牢固。

作业前检查操纵手柄，应处于空档位置。

严禁戴手套操作机床，长发者必须戴上工作帽，并将头发盘入帽内后方可操作。

车削金属工件时必须戴眼镜。

工件、工具未夹紧时，不允许开车操作。

作业前机床空运转3～5分钟，检查各传动、运转部分应工作正常。

装拆工件或离开机床时必须停止电机转动。

操作者不准在工作台面和其他光滑面上放置工具、量具等。

切削刀具未脱离工件时不能停车。

操作者不得擅离工作岗位，如需离开，必须停车并切断电源。

遇到突然停电情况，应注意关闭机床开关和车间电源开关后才能离开。

机床在工作中如发生故障或异常情况时，应立即停机并切断电源，查明原因并排除故障后，才能继续工作。

作业完成后应擦净机床各导轨面、丝杠等光滑表面，并上油防锈。

作业完成后关闭车床开关。

铣床操作安全规程

作业前检查铣床电气、机械、润滑系统。

作业前按铣床润滑图表润滑各点。

作业前将各操纵手柄处于空档位置。

严禁戴手套操作机床，长发者必须戴上工作帽，并将头发盘入帽内后方可操作。

工件、工具未夹紧时，不允许开车操作。

作业前机床空运转3～5分钟，检查各传动、运转部分应工作正常。

铣削刀具未脱离工件时，不能停车。

操作者不得擅离工作岗位，如需离开，必须停机并切断电源。

遇到突然停电情况，应注意关闭机床开关和车间电源开关后才能离开。

机床在工作中如发生故障或异常情况时，应立即停机并切断电源，查明原因并排除故障后，才能继续工作。

作业完成后应擦净机床各导轨面、丝杠等光滑表面，并上油防锈。

作业完成后关闭铣床开关。

钻床操作安全规程

开机前应先检查安全防护装置是否齐全牢固，按照润滑说明在机床各处加油。

操作前检查工作台上有无杂物，以防止损伤钻台或造成损害事故，并检查主轴箱在立柱上的夹紧情况以及主轴套筒的升降是否正常。

工作中严禁戴手套操作，长发者必须戴上工作帽，并将头发盘入帽内后方可操作。

加工工件未压紧时，不允许开机操作。

作业前低速运转3～5分钟，确认润滑、电气系统正常后方可工作。

用专用工具消除铁屑，严禁用嘴吹。

严禁用手拿工件进行钻孔。

压紧螺钉，螺帽不得有滑丝，压板不得有凹凸不平及裂纹现象。

钻头上严禁缠绕有长铁屑。

操作者不得擅离工作岗位，如需离开，必须停机并切断电源。

遇到突然停电情况，应注意关闭机床开关和车间电源开关后才能离开。

机床在工作中如发生故障或异常情况时，应立即停机并切断电源，查明原因并排除故障后，才能继续工作。

作业完成后关闭钻床开关。

砂轮机操作安全规程

开机前要认真检查砂轮安装是否正确牢固，有无裂纹或缺损。

安全防护罩是否符合规定。

砂轮的转向应与指示方向相同。

工作时必须戴防护眼镜，防止伤害眼睛。

砂轮机要保持清洁，不得沾有油污，不准磨软金属或非金属。

开机后待砂轮转速正常后才能使用，磨工件时应缓慢接近砂轮，不准用力过猛或撞击砂轮。

磨工件时，应密切注意砂轮机的声响、振动等情况，如有异常现象，应立即停机处理。

操作者不得擅离工作岗位，如需离开，必须停机并切断电源。

遇到突然停电情况，应注意关闭砂轮机机开关和车间电源开关后才能离开。

砂轮机在工作中如发生故障或异常情况时，应立即停机并切断电源，查明原因并排除故障后，才能继续工作。

作业完成后关闭砂轮机开关。

弓锯机操作安全规程

开机前各润滑油池、油杯、油孔，按规定注入20#机械油及1#复合钙基脂。

检查齿条位置，锯齿应朝弓锯架方向，观察锯弓后端在碰到后，能否自动返回上  升。

检查调整支柱使其支撑滑枕位置稍低于前项位置，防止齿条失效，锯弓冲毁机床。

作业前空运转3-5分钟，观察转向是否正确，各轴承有无发热现象，锯弓滑枕是否平稳灵活。将旋阀手柄分别转至“无作用”、“降”、“升”、“慢”位置，观察各档运动是否平稳、正常。

锯料前，应将工件夹紧，稳固可靠，并打开冷却开关冷却锯条。

操作者不得擅离工作岗位，如需离开，必须停机并切断电源。

遇到突然停电情况，应注意关闭机床开关和车间电源开关后才能离开。

机床在工作中如发生故障或异常情况时，应立即停机并切断电源，查明原因并排除故障后，才能继续工作。

作业完成后将滑枕升起，支杆支牢。

作业完成后关闭弓锯机开关。

液压折弯机操作安全规程

操作人员不得披长发、穿宽松衣服、佩戴饰物（包括环状物）。

作业前检查折弯机油标、油质、油路是否畅通，液压系统是否良好可靠。

作业前检查折弯机的安全保护装置是否牢固，齐全。

作业前检查剪刀处有无障碍物，剪刀处的紧固螺母有否松动。

开机时应先合上车间电源开关，再打开折弯机开关,然后打开光电保护装置。

开启后，必须等传动机构正常后，空车试验，确认各部工作正常。遮挡保护区域的光线，再空车试验，折弯机应无法动作，确认光电保护装置起作用了，才允许下一步进行加工操作。

折弯板料应放在机器中间。

必须两人操作时，其中一人负责指挥。

操作者不得擅离工作岗位，如需离开，必须停机并切断电源。

遇到突然停电情况，应注意关闭机床开关和车间电源开关后才能离开。

机床在工作中如发生故障或异常情况时，应立即停机并切断电源，查明原因并排除故障后，才能继续工作。

作业完成后关闭折弯机开关。

联合冲剪机操作安全规程

作业前检查液压油箱及润滑部位油量是否充足，并按润滑图表加油。

作业前电气绝缘与接地必须保证良好。

作业前检查各安全防护装置是否齐全完好、安装正确可靠。

作业前检查刀片的间隙是否合适，需要时作必要的调整。

作业前检查剪切刀具及冲孔模具是否完好无崩裂，紧固牢靠。

作业前检查各主要零、部件以及紧固件有无异常松动现象。

严禁把手和工具伸入到防护罩内。

冲孔与型剪不得同时进行。

根据工作时间的长短给各润滑点充油，以免摩擦面咬伤。

操作者不得擅离工作岗位，如需离开，必须停机并切断电源。

遇到突然停电情况，应注意关闭机床开关和车间电源开关后才能离开。

机床在工作中如发生故障或异常情况时，应立即停机并切断电源，查明原因并排除故障后，才能继续工作。

作业完成后关闭联合冲剪机开关。

单柱校正压装液压机操作安全规程

检查设备及工作场地是否清扫、设备床身、工作台面、导轨以及其它主要滑动面上不得有障碍物、杂质。

检查各操作机构的手柄、阀、杆、以及各主要零、部件（滑块、锤头、刀架等）。

检查各安全防护装置（防护罩、限位开关、限位档铁、电气接地、保险装置等）应齐全完好、安装正确可靠；配电箱、油箱、变速箱的门盖应关闭。

检查润滑部位（油池、油箱、油杯导轨以及其他滑动面）油量应充足，并按润滑批示图表加油,检查液压储油箱的油量应充足。

检查各主要零、部件以及紧固件有无异常松动现象。

作业前进行空运转试车3～5分钟，起动要寸动，检查各操作装置、安全保险装置（制动、换向、联锁、限位、保险等）各指示装置（指示仪表、指示灯等）工作应灵敏、准确可靠；各部位动作应协调；供油应正常，润滑应良好；机床运转无异常声音、振动、温升、气味、烟雾等现象。确认一切正常，方可开始工作。

校正或压制工件时，应将工件置于压头的中心位置进行，不准偏压。

调速、更换模具、刀具或擦试，检修设备时，要事先停机，关闭电、气源。

在工作时，不得擅自拆卸安全防护装置和打开配电箱、油箱、变速箱的门盖进行工作。

操作者不得擅离工作岗位，如需离开，必须停机并切断电源。遇到突然停电情况，应注意关闭机床开关和车间电源开关后才能离开。

机床在工作中如发生故障或异常情况时，应立即停机并切断电源，查明原因并排除故障后，才能继续工作。

作业完成后关闭单柱校正压装液压机开关。

液压闸式剪板机操作安全规程

操作人员不得披长发、穿宽松衣服、佩戴饰物（包括环状物）。

作业前检查机床的安全保护装置是否牢固，有无缺少。

作业前应按润滑规定加油，检查油质、油量，油路是否通畅，检查各处紧固螺钉与地脚螺钉有无松动。

检查液压储油箱，油量应充足。启动油泵后检查阀门、管路是否有泄漏现象，压力应符合要求。

多人操作时应有专人指挥。

剪切时，压料装置应牢牢地压紧板料，不准在压不紧的状态下进行剪切。

剪板入料时禁止把手伸进压板下面操作。剪短料时应另用铁板压住，剪料时手指离开刀口至少200毫米。

操作者不得擅离工作岗位，如需离开，必须停机并切断电源。遇到突然停电情况，应注意关闭机床开关和车间电源开关后才能离开。

机床在工作中如发生故障或异常情况时，应立即停机并切断电源，查明原因并排除故障后，才能继续工作。

作业完成后关闭液压闸式剪板机开关。

报告和记录

本标准所形成的报告和记录的要求见下表。

| 序号 | 记录名称 | 记录编号 | 保存期限 | 保存部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临时高处作业申请表 | JL/ZGYY AJ 081 | 永久 | 各部门 |
| 2 | 临时高处作业许可证 | JL/ZGYY AJ 082 | 永久 | 各部门 |

（规范性附录）
临时高处作业申请表

JL/ZGYY AJ 081

年     第    号

| 作业单位 (部门) |  |  | 作业地点 |  |  |  | 作业安全责任人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高处作业起止时间 |  | 作业高度 |  | 作业类别 |  |  | 填表人 |  |
| 作业单位 高处作业安全保证 | - 高处作业人员严格执行《通用安全守则》4.2.10高处作业安全规定全部条款，确保施工过程的安全。 - 现场明确安全负责人监护。 - 高处作业人员必须经安全教育，熟悉现场环境和施工安全要求。 - 如发生火灾事故，依法承担责任。 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业(配合)部门室调度审核(一级高处作业) | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业(配合)部门室主任审核(二级高处作业) | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业(配合)部门主管领导审批(三级及特级高处作业) | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（规范性附录）
临时高处作业许可证

JL/ZGYY AJ 082

临时高处作业 ( 部) 许 可 证 (正 联) 年 第 号

…………………………………………   …盖    章……………………………………  …………

临时高处作业 ( 部) 许 可 证 (副 联) 年 第 号

临时高处作业许可证(背面)

高 处 作 业 安 全 规 定 1.经取得进场作业令、办理高处作业许可证后方可进行二、三级及特级高处作业； 2.明确高处作业现场安全负责人，注意高处情况，发现不安全苗头时，要立即停止作业； 3.高处作业人员要经过培训上岗，严格执行安全操作规程； 4.作业区周围不得存放易燃杂物； 5.高处作业人员要按照规定穿戴劳动保护用品并确保无职业禁忌证、疲劳过度、视力不佳及饮酒等不良现象； 6.高处作业应设监护人对高处作业人员进行监护，监护人应坚守岗位； 7.高处作业完毕应彻底清理现场后经配合(主管)部门确认后才能离开现场。 此证允许 在 进行高处作业，使用期限为 天。从 年 月 日 时至 年 月 日 时。此证要妥善保管，以便检查，作业完后将此证退回发证部门。此证正联发证单位存，副联给施工部门。 经办人： 发证部门(盖章) 发证时间： 年 月 日

高 处 作 业 安 全 规 定 1.经取得进场作业令、办理高处作业许可证后方可进行二、三级及特级高处作业； 2.明确高处作业现场安全负责人，注意高处情况，发现不安全苗头时，要立即停止作业； 3.高处作业人员要经过培训上岗，严格执行安全操作规程； 4.作业区周围不得存放易燃杂物； 5.高处作业人员要按照规定穿戴劳动保护用品并确保无职业禁忌证、疲劳过度、视力不佳及饮酒等不良现象； 6.高处作业应设监护人对高处作业人员进行监护，监护人应坚守岗位； 7.高处作业完毕应彻底清理现场后经配合(主管)部门确认后才能离开现场。 此证允许 在 进行高处作业，使用期限为 天。从 年 月 日 时至 年 月 日 时。此证要妥善保管，以便检查，作业完后将此证退回发证部门。此证正联发证单位存，副联给施工部门。 经办人： 发证部门(盖章) 发证时间： 年 月 日